|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO |  |  | Revisão 00 | Nº POP 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fluxo Empacotamento – Setup Empacotado |  |  |  |  |  |
|  | Elaborado por: Kariny Rasmussem | Aprovado por: Diogo Leonardo Barbosa |  | Responsável: Gestor Empacotamento |  |  |
| Início - Conferência - Preparação - Verificação Produto - Remover itens - Instalar Itens - Configuração - Ajustes Técnicos - Encerramento FIM |  |  | Descrições do Procedimento Operacional de Comunicação e Serviços referentes a Setup Empacotado 1 – Conferencia: O processo começa com o planejamento do setup e a preparação da linha para troca de produto ou configuração da máquina, garantindo que todas as condições estejam seguras para execução. São verificados os materiais necessários para a produção, incluindo embalagens primária e secundária, matéria-prima e componentes do equipamento, assegurando que tudo esteja disponível antes de iniciar o setup. 2 – Preparação: O operador organiza o posto de trabalho, separa ferramentas e busca o tubo formador adequado ao produto, preparando a máquina para a troca de configuração. 3 – Verificação Produto: Confere-se se o próximo lote é do mesmo produto ou diferente. Caso seja diferente, realiza-se limpeza a seco para evitar contaminação cruzada. Em seguida, a máquina é parada para início das trocas. 4 - Remover itens : São retirados os componentes do setup anterior, como o tubo formador e demais partes específicas do produto, garantindo a remoção completa para instalação do novo formato. 5 – Instalar Itens: O novo tubo formador e os acessórios correspondentes ao produto são instalados corretamente, assegurando encaixe, fixação e alinhamento adequados. 6 – Configuração: É realizada a troca de receita no painel da máquina, ajustes de parâmetros operacionais, configuração do datador e regulagem do corte das embalagens primária e secundária. 7 – Ajuste Técnicos: São feitos testes e regulagens finas para garantir selagem, peso, corte e funcionamento adequado do equipamento, assegurando qualidade e estabilidade do processo. 8 – Encerramento: Após a confirmação de que todos os ajustes foram concluídos, a supervisão valida o setup e a máquina é liberada para início da produção. |  |  |  |
| Registro (s) gerados: |  |  | Anexos: |  |  |  |
|  |  |  | N.A |  |  |  |